产品详情

平焊环松套法兰:

　　平焊环松套法兰盘是可以活动的法兰片,一般是配套在给排水配件上(伸缩节上常见)，厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰，直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。使用平焊环松套法兰盘的目的一般是为了节省材料，其结构分成两部分，管子部分一头和管道接，一头做成翻边，法兰盘部分套在翻边上。法兰盘采用低等级的材料，而管子部分使用和管道一样的材料，达到节省材料的目的。 其特点如下：

　　1、节约成本。当管材材质特殊，价格昂贵时，焊接同样材质的法兰成本高。

　　2、不便于焊接或不便于加工或需要的强度大。如塑料管、玻璃钢管之类。

　　3、便于施工。如连接时法兰螺栓孔对应不便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。